AGEVAP

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Serviço

Estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul

Manual do Código de Balanço Hídrico

Produto 4 - Balanço hídrico quantitativo e qualitativo da bacia do rio Paraíba do Sul

Maio, 2024

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	2

LISTA DE QUADROS	3

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	OBJETIVOS	4

3.	INSTALAÇÃO DO SOFTWARE NECESSÁRIO	5

4.	ARQUIVOS PADRÃO	7

4.1.	PASTA INICIAL	7

4.2.	ARQUIVOS DE ENTRADA	7

4.2.1.	LANÇAMENTOS DE EFLUENTES	8

4.2.2.	DISPONIBILIDADES HÍDRICAS	9

4.2.3.	DEMANDAS HÍDRICAS	10

5.	EXECUÇÃO DO SCRIPT	12

5.1.	INSTALANDO AS BIBLIOTECAS NECESSÁRIAS	14

5.2.	EXECUÇÃO DO CÓDIGO	14

6.	GERANDO NOVOS RESULTADOS DE BALANÇO HÍDRICO	18

6.1.	CONVERTENDO PARA CSV SEPARADO POR COLUNAS	18

6.2.	AJUSTANDO ARQUIVOS DE ENTRADA	20

6.3.	CONFIGURANDO A VIZUALIZAÇÃO DE RESULTADOS	21

7.	REFERÊNCIAS	31

LISTA DE FIGURAS

Figura 3-1. Página de download do Visual Studio Code	5

Figura 3-2. Buscando o Visual Studio Code na barra de tarefas	6

Figura 4-1. Descompactação da pasta com os arquivos	7

Figura 4-2. Arquivos iniciais para execução do script	7

Figura 4-3. Arquivos de entrada	8

Figura 4-4. Padrão do arquivo de efluentes	9

Figura 4-5. Arquivo padrão de disponibilidade (Q95)	10

Figura 4-6. Arquivo padrão de demandas hídricas (Totais superficiais)	11

Figura 5-1.Seleção da pasta do projeto	12

Figura 5-2. Pasta em que foi realizada a extração dos dados	12

Figura 5-3. Seleção do script	13

Figura 5-4. Abrindo o terminal para execução de comandos	13

Figura 5-5. Instalação das bibliotecas necessárias	14

Figura 5-6. Comando para execução do script	16

Figura 5-7. Processamento executado pelo script. Fonte: elaboração própria.	16

Figura 6-1. Formato de arquivo .csv inicial após sua exportação a partir de shapefile.	19

Figura 6-2. Conversão para .csv separado por colunas.	19

Figura 6-3. Arquivo após a conversão para o formato correto.	20

Figura 6-4. Tela inicial do QGIS	21

Figura 6-5. Gerenciador de fonte de dados	22

Figura 6-6. Adicionando o arquivo de saída do código	22

Figura 6-7. Adicionando a drenagem na base BHO6	23

Figura 6-8. Projeto do QGIS com a base da BHO6 e saída do código	23

Figura 6-9. Ferramenta "Unir atributos pelo valor de campo" em Caixa de Ferramentas de Processamento	24

Figura 6-10. Parâmetros iniciais para o uso da ferramenta	25

Figura 6-11. Campos a serem unidos à camada da BHO6	25

Figura 6-12. Inserção do caminho do arquivo de saída	26

Figura 6-13. Nova camada geométrica com informações hidrológicas	26

Figura 6-14. Propriedades da camada	27

Figura 6-15. Simbologia da camada	28

Figura 6-16. Carregar estilo do banco de dados	29

Figura 6-17. Camada com simbologia nova do Banco de Dados	29

Figura 6-18. Camada final para visualização dos resultados	30

LISTA DE QUADROS

Quadro 6-1 – Índices utilizados para a análise de balanço hídrico superficial	27

# APRESENTAÇÃO

Este documento técnico refere-se ao Manual de utilização do Código de Balanço Hídrico relativo ao estudo em desenvolvimento para a Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com vistas à atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Ressalta-se que o código foi desenvolvido para realização do Balanço Hídrico Superficial. Para a concepção do código, foi utilizado como base o plugin do QGIS WARMGIS (Kayser, 2011; Kayser e Collischonn, 2017). Para a compreensão das instruções do presente documento, é essencial a leitura e entendimento do Manual do Banco de Dados, assim como do Produto 04 – Balanço hídrico da bacia do rio Paraíba do Sul.

O estudo vem sendo elaborado no contexto do contrato nº 071/2023 assinado entre a AGEVAP e o Consórcio NIPPON KOEI LAC – REGEA – RHAMA, e este produto apresenta o Manual de utilização do Código de Balanço Hídrico.

# OBJETIVOS

O objetivo geral do presente estudo trata da atualização do quadro de demandas e do balanço hídrico na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. E os objetivos específicos atendidos no contexto do Produto 4 são:

- Realizar o balanço hídrico atual e futuro de águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul;

- Sistematizar os resultados do balanço de águas superficiais para diferentes vazões de referência de acordo com as bases de disponibilidade hídrica obtidas do EDH-PS;

- Realizar o balanço hídrico atual e futuro de águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

# INSTALAÇÃO DO SOFTWARE NECESSÁRIO

O script pode ser executado em diferentes editores de código-fonte com suporte para a linguagem python, porém, foi desenvolvido utilizando o Visual Studio Code. Para a instalação do programa, deve-se seguir os seguintes passos:

- Acessar o site oficial do Visual Studio Code, https://code.visualstudio.com/, e clicar na opção “download” (Figura 3-1). Recomenda-se a utilização do Windows.

Figura 3-1. Página de download do Visual Studio Code

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- Prossiga a instalação utilizando as configurações recomendadas pelo instalador.

- Após a instalação, pesquisar o nome do aplicativo na barra de tarefas para realizar sua execução (Figura 3-2).

Figura 3-2. Buscando o Visual Studio Code na barra de tarefas

Fonte: elaborado pelo Consórcio

# ARQUIVOS PADRÃO

## PASTA INICIAL

Para a obtenção dos arquivos necessários para a execução do script, deve-se realizar o download do arquivo “EDBH_PS_P4_BH.rar” e realizar a extração dos arquivos, conforme a Figura 4-1.

Figura 4-1. Descompactação da pasta com os arquivos

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Após a descompactação, devem ser observados os seguintes arquivos:

Figura 4-2. Arquivos iniciais para execução do script

Fonte: elaborado pelo Consórcio

## ARQUIVOS DE ENTRADA

Para a execução do script, são necessários 4 arquivos de entrada diferentes (.csv), com os seguintes nomes: “disponibilidade”, “drenagem”, “efluentes” e “retiradas”, conforme a Figura 4-3.

Figura 4-3. Arquivos de entrada

Fonte: elaborado pelo Consórcio

O .csv titulado “drenagem” possui dados relevantes das ottobacias como identificadores, informações de posições entre ottobacias (quais bacias estão a montante e a jusante de cada uma) e número de ordem. Tal arquivo foi criado para a Bacia do Paraíba do Sul (utilizando o plugin WARMGIS) e NÃO deve ser alterado.

### LANÇAMENTOS DE EFLUENTES

O .csv titulado “efluentes” possui dados de vazão de lançamentos de efluentes na Bacia do Paraíba do Sul (Figura 4-4), provenientes do estudo enquadramento das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Água e Solo, 2023). Estes dados NÃO devem ser alterados. No máximo, pode ser feita uma simulação desconsiderando o lançamento de efluentes ou complementação em função de informações mais recentes e precisas na bacia. Se desejar desconsiderar as vazões de lançamento de efluentes, deve-se alterar os valores da coluna “Q_inflow” para 0.

Figura 4-4. Padrão do arquivo de efluentes

Fonte: elaborado pelo Consórcio

### DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

As disponibilidades hídricas foram provenientes do Estudo das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul – EDH-PS (Profill, 2024). Os arquivos csv “disponibilidade” podem ser modificados para a obtenção dos resultados de diferentes cenários de balanço hídrico, utilizando metodologia explicada no item 6. Porém, o nome dos arquivos e a organização de suas colunas devem ser IGUAIS ao dos arquivos padrão.

O .csv contendo as disponibilidades é referente aos valores de disponibilidade hídrica existente em cada ottobacia. O arquivo inicial da pasta padrão para download é referente a vazão de referência Q95.  As colunas existentes no arquivo são:

- Primeira coluna – “cotrecho”: identificador de cada ottobacia. O título da coluna DEVE ser o mesmo do arquivo padrão (“cotrecho”).

- Demais colunas: valores de disponibilidade hídrica (m³/s) de cada ottobacia, em diferentes períodos. Na execução do código, tais valores serão referenciados conforme a ordem das colunas (não importando o título da coluna), sendo identificados como “Q_disp_1”, “Q_disp_2”, e assim por diante. Estes identificadores (1, 2 e assim por diante) serão também indicados nos resultados do balanço hídrico. No exemplo da Figura 4-5, a Q_disp_1 é referente a “qanual”. Caso o usuário deseje transformar a vazão de janeiro, por exemplo, em Q_disp_1, seus valores devem estar na coluna B.

Figura 4-5. Arquivo padrão de disponibilidade (Q95)

Fonte: adaptado de PROFILL, 2024.

### DEMANDAS HÍDRICAS

O .csv “retiradas” pode ser modificado para a obtenção dos resultados de diferentes cenários de balanço hídrico, utilizando as etapas explicadas no item 6. Porém, o nome dos arquivos e a organização de suas colunas devem ser SEMELHANTES ao dos arquivos padrão.

O .csv contendo as retiradas é referente aos valores de demanda hídrica superficial existente em cada ottobacia, sendo possível um valor por ottobacia. O arquivo inicial da pasta padrão para download é referente às vazões de retirada TOTAIS superficiais em cada ottobacia (soma das demandas dos diferentes setores considerados no P3 – Quadro das Demandas Hídricas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul atual e futuro), em diferentes cenários e horizontes temporais. As colunas existentes no arquivo são:

- Primeira coluna – “cotrecho”: identificador de cada ottobacia. O título da coluna DEVE ser o mesmo do arquivo padrão (“cotrecho”).

- Demais colunas: valores de demanda hídrica (m³/s) de cada ottobacia. Na execução do código, tais valores serão referenciados conforme a ordem das colunas (não importando o título da coluna), sendo identificados como “Q_wit_1”, “Q_wit_2”, e assim por diante. Ao executar o código, deve ser escolhida UMA coluna para o cálculo do balanço hídrico.

Figura 4-6. Arquivo padrão de demandas hídricas (Totais superficiais)

Fonte: elaborado pelo Consórcio

# EXECUÇÃO DO SCRIPT

Para executar o script, deve-se executar o Visual Studio Code e selecionar a pasta em que o projeto foi extraído (Figura 5-1 e Figura 5-2).

Figura 5-1.Seleção da pasta do projeto

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 5-2. Pasta em que foi realizada a extração dos dados

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Após abrir a pasta, selecionar na porção esquerda da tela o arquivo “EDBH_PS_P4_BH_Script.py” para abrir o código (Figura 5-3). Para abrir o terminal onde serão executados os comandos, selecionar “novo terminal” (Figura 5-4).

Figura 5-3. Seleção do script

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 5-4. Abrindo o terminal para execução de comandos

Fonte: elaborado pelo Consórcio

## INSTALANDO AS BIBLIOTECAS NECESSÁRIAS

Ao executar o script pela primeira vez, é necessário instalar no Visual Studio Code as bibliotecas necessárias para sua execução. Tal procedimento precisa ser realizado uma única vez (Figura 5-5). Para tal, digitar o seguinte comando no terminal:

- pip install -r requirements.txt

Figura 5-5. Instalação das bibliotecas necessárias

Fonte: elaborado pelo Consórcio

## EXECUÇÃO DO CÓDIGO

Para executar o código, são necessários 3 parâmetros:

- nt: quantidade de cenários de disponibilidade hídrica para os quais serão executados os cálculos de balanço hídrico. O valor máximo é igual a 23, o mesmo número de cenários obtidos no Estudo das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (EDH-PS) (PROFILL, 2024). Caso o usuário selecione, por exemplo, nt 4, será calculado o balanço hídrico das disponibilidades de 1 até 4 (pelo arquivo padrão, Figura 4-5, vazão anual, dezembro, janeiro e fevereiro). Por default, o valor de nt é igual a 1.

- scn_number: cenário de demanda hídrica escolhido para o cálculo do balanço hídrico. São os valores de demanda que serão aplicados em cada uma das ottobacias, para cada um dos períodos de disponibilidade escolhidos anteriormente. Caso o usuário selecione, por exemplo, scn_number 13, será utilizada a demanda da coluna N do arquivo padrão (Q_wit_13), Figura 4-6, referente à demanda superficial total no cenário de maior pressão no horizonte temporal de 2045 (relacionando ao exemplo anterior, essa demanda seria aplicada para cada ottobacia em diferentes cenários de vazão: anual, dezembro, janeiro e fevereiro). Por default, o valor de scn_number é igual a 1.

- criterio: permite a execução de cenários de balanço hídrico considerando uma regra de outorga de recursos hídricos. Ao aplicar este critério, trata-se de um cenário hipotético, dado que a vazão remanescente na ottobacia será compatível com o critério de outorga adotado. A regra de outorga do INEA, por exemplo, é de 40% da Q95. Para aplicá-la, o valor do parâmetro criterio deve ser igual a 0.4. Caso a simulação for executada sem regras de outorga (cenário usual), o valor do parâmetro criterio é igual a 1, que também é seu valor default.

Para a execução do código com todos os parâmetros mencionados como exemplo, deve ser digitado no terminal (Figura 5-6):

- python EDBH_PS_P4_BH_Script.py --nt 4 --scn_number 13 --criterio 0.4

Caso o usuário deseje executar o script com algum dos valores default (ou todos), basta suprimir tal parâmetro do comando.

- Ex1: python EDBH_PS_P4_BH_Script.py --nt 4 --criterio 0.4 (neste caso, o parâmetro scn_number será default, igual a 1).

- Ex2: python EDBH_PS_P4_BH_Script.py (neste caso, todos os parâmetros serão default).

Figura 5-6. Comando para execução do script

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Após isso, será iniciado o processamento dos arquivos e cálculos de balanço hídrico, com a barra de progresso indicando o status dos cálculos (Figura 5-7).

Figura 5-7. Processamento executado pelo script. Fonte: elaboração própria.

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Os resultados serão salvos em uma pasta “saída”, em um arquivo .csv “balanco_hidrico”. Caso o script seja executado outra vez e ainda exista um resultado anterior com o nome “balanco_hidrico” na pasta de saída, tal arquivo será sobrescrito com o novo resultado. Caso deseje comparar diferentes resultados, sugere-se alterar o nome do arquivo, evitando sobrescrição de arquivos.

# GERANDO NOVOS RESULTADOS DE BALANÇO HÍDRICO

Para a execução de cenários diferentes dos apresentados no P4, podem ser alterados os arquivos de disponibilidade e/ou demandas.

Os dados de disponibilidade são provenientes do Estudo das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (EDH-PS) (PROFILL, 2024). O banco de dados do referido estudo e a forma de acesso estão disponíveis em https://www.ceivap.org.br/estudos-estrategicos, no P7 do EDH-PS.

Os dados de demanda hídrica são provenientes do presente estudo. Tendo em vista que deve ser selecionada apenas uma coluna de demandas (conforme explicado em 5.2), para a execução de balanços utilizando determinados setores usuários, por exemplo, abastecimento urbano e dessedentação animal, os valores de demanda de tais setores devem ser somados, e a SOMA deve ser selecionada para execução do script.

Tanto para os dados de disponibilidade quanto demanda hídrica, a forma mais eficaz de obtenção dos .csv necessários para a execução do script é utilizando ferramenta GIS para sua visualização como shapefile (a partir dos referidos bancos de dados) e sua posterior conversão para .csv.

## CONVERTENDO PARA CSV SEPARADO POR COLUNAS

Inicialmente, ao exportar qualquer arquivo do formato shapefile para .csv, seus dados estarão agrupados em apenas uma coluna no formato indicado na Figura 6-1, separados por vírgulas. Tais arquivos precisam estar no formato .csv após a separação de texto para colunas, pois o script realiza a leitura dos separadores como “;”. Para ajustar ao formato correto, deve-se selecionar a primeira coluna e selecionar a opção “Texto para colunas” (aba de “dados” do excel), conforme a Figura 6-2. Após a conversão para o formato separado por colunas, o arquivo estará no formato passível de leitura pelo script, devendo então ser salvo desta forma (Figura 6-3). Os arquivos iniciais já estarão padronizados neste formato, e essa conversão deve ser realizada para a execução de outros cenários de balanço hídrico.

Figura 6-1. Formato de arquivo .csv inicial após sua exportação a partir de shapefile.

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-2. Conversão para .csv separado por colunas.

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-3. Arquivo após a conversão para o formato correto.

Fonte: elaborado pelo Consórcio

## AJUSTANDO ARQUIVOS DE ENTRADA

A leitura dos arquivos de entrada é realizada pelo script de forma padronizada, logo, deve ser mantido o formato dos arquivos padrão para o correto funcionamento do script. Tanto para a disponibilidade quanto para as demandas hídricas, os arquivos devem ter o formato apresentado no item 4.2: a primeira coluna é referente ao “cotrecho”, enquanto as demais colunas são os dados (em m³/s), sejam eles de disponibilidade ou demanda. Logo, quaisquer colunas fora as mencionadas devem ser EXCLUÍDAS dos novos arquivos de entrada. Sugere-se que os arquivos padrão sejam guardados com outros nomes, visando conferir se os novos arquivos de entrada estão padronizados corretamente. Após tal verificação, basta renomear os novos arquivos conforme sua função: “disponibilidade” ou “retiradas”. Com isso, é possível a execução do script para diferentes cenários e combinações de disponibilidades e demandas hídricas, seguindo os passos apresentados no item 5.

## CONFIGURANDO A VIZUALIZAÇÃO DE RESULTADOS

A partir de um resultado de balanço hídrico deve-se configurar a sua visualização adequada utilizando o QGIS. Para isso, a partir da tela inicial do QGIS (Erro! Fonte de referência não encontrada.) deve-se clicar no ícone com uma folha em branco, no canto superior esquerdo da tela e assim iniciar um novo projeto.

Figura 6-4. Tela inicial do QGIS

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Para adicionar as camadas necessárias, seguir os seguintes passos:

- Buscar na barra superior “Camadas” e depois “Gerenciador de fonte de dados”, como mostrado na Figura 6-5.

- Para adicionar o .csv que é resultado da execução do código (“balanco_hidrico.csv”), selecionar “Texto Delimitado”,  selecionar o arquivo e depois, no canto inferior direito, selecionar “adicionar”. Todas as demais opções devem estar configuradas conforme tela indicada na Erro! Fonte de referência não encontrada..

Figura 6-5. Gerenciador de fonte de dados

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura Erro! Nenhum nome foi dado ao estilo.-6. Adicionando o arquivo de saída do código

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- Para visualizar os dados de forma espacializada, será necessário o uso de um vetor com a base hidrológica da bacia, ao qual iremos “conectar” o resultado do balanço hídrico. Para adicionar tal vetor, ainda no painel de Gerenciador de Fonte de Dados (Figura 6-7), selecionar “Vetor” e adicionar a base de drenagem BHO6 (arquivo edbh_p4_bhps_drenagem_BHO6_lin presente no banco de dados do Produto 4).

Figura 6-7. Adicionando a drenagem na base BHO6

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-8. Projeto do QGIS com a base da BHO6 e saída do código

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Com as duas camadas no projeto (arquivo de resultados e drenagem da BHO6), o próximo passo é realizar a união, a partir de uma ferramenta de geoprocessamento.

- Abrir a caixa de ferramentas a partir do ícone de engrenagem na parte superior do QGIS (ou pelo seu atalho Ctrl+Alt+T). Na busca, pesquisar a ferramenta do QGIS “Unir atributos pelo valor de campo” como mostrado na Figura 6-9.

Figura 6-9. Ferramenta "Unir atributos pelo valor de campo" em Caixa de Ferramentas de Processamento

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- Em “camada de entrada” será selecionado a drenagem em BHO6, e o “campo da tabela” é o campo em comum entre a drenagem e a camada de saída do código, neste caso, o Mini_ID.

- Em “Camada de entrada 2”, deve-se selecionar a camada de saída do código, o “balanco_hidrico”. Em seguida, em “Campo da tabela 2”, é necessário indicar o atributo que será utilizado como chave para a união das camadas, sendo o campo Mini_ID. A partir desses valores a ferramenta irá fazer a união das feições com as informações hidrológicas (Figura 6-10).

- Em “Camada 2 campos para cópia” clicar nos “...” ao lado e selecionar as informações a serem espacializadas, conforme indicado na Figura 6-11. Recomenda-se a união de todas as colunas após “Q_Disp_1”.

- Por fim, em “Camada unida” deve-se selecionar o local de salvamento do shapefile final e seu nome, neste caso, o nome escolhido foi “Balanco_Q95_Cenatual”. (Figura 6-12). O shapefile então é gerado e automaticamente já inserido no projeto (Figura 6-13).

Figura 6-10. Parâmetros iniciais para o uso da ferramenta

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-11. Campos a serem unidos à camada da BHO6

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-12. Inserção do caminho do arquivo de saída

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-13. Nova camada geométrica com informações hidrológicas

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Agora é necessário categorizar a legenda, para que a diferença no balanço hídrico de análise seja visível. Sugerimos adotar a mesma classificação que foi adotada no Produto 4, sendo ela apresentada no Quadro 6-1.

Quadro 6-1 – Índices utilizados para a análise de balanço hídrico superficial

| ICH – Índice de Comprometimento Hídrico | Condição da bacia e ações de gestão indicadas |
| --- | --- |
| < 25% | Boa condição de disponibilidade; pouca atividade de gerenciamento é necessária e a água é considerada um bem livre, que pode ser captada por qualquer empreendimento sem maiores consequências. |
| 25 a 50% | Situação potencialmente preocupante, devendo ser desenvolvidas ações de gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento. |
| 50 a 75% | Situação preocupante; a atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a realização de investimentos médios. |
| 75% a 100% | Situação crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos. |
| > 100% | Situação muito crítica, em que atividades de gerenciamento e de investimentos e realocação de demandas são necessárias de forma urgente. |

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- Para realizar a classificação da camada, clicar com o botão direito do mouse na camada e ir em “propriedades” (Figura 6-14).

Figura 6-14. Propriedades da camada

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- No canto inferior esquerdo da simbologia da camada, ir em estilo e em carregar estilo (Figura 6-15).

Figura 6-15. Simbologia da camada

Fonte: elaborado pelo Consórcio

- Buscar o caminho para o arquivo “edbh_p4_bhps_classesbalanco_estilo” e clicar em “Carregar estilo” (Figura 6-16). Por padrão, o campo que será classificado é o W_Bal_1. Para alterar o período do balanço hídrico desejado, ir em “Valor” e escolher o que será mostrado (Figura 6-17).

- Após isso, clicar em Ok, e o estilo será aplicado (Figura 6-18).

Figura 6-16. Carregar estilo do banco de dados

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-17. Camada com simbologia nova do Banco de Dados

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Figura 6-18. Camada final para visualização dos resultados

Fonte: elaborado pelo Consórcio

# REFERÊNCIAS

ÁGUA E SOLO (2023). Etapa técnico-propositiva do enquadramento das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Diagnóstico (P02). Arquivo 23003_AGEVAP_DIAG01_R03.

KAYSER, R.H.B.; COLLISHONN, W. (2017). Manual Teórico-Prático da Ferramenta WARM-GIS Tools Exemplo de aplicação na Bacia do Rio das Almas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, 39 p.

KAYSER, R.H.B (2011). Sistema de suporte à de cisão para gerenciamento de recursos hídricos integrado a um SIG: desenvolvimento e aplicação na Bacia do Rio dos Sinos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre –RS, 123 p.

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. (2024). Contratação de empresa especializada para realização do estudo das disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do Rio Paraíba Do Sul (EDH-PS). Produto 4 – Estimativas das disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do Rio Paraíba Do Sul. Relatório Técnico. Cód. do Documento: AGVP_PARAIBA_EHID_Produto4_Disponibilidade_R03

A coluna “cotrecho” é ignorada na ordenação. Logo, a Q_disp_1 será sempre a primeira coluna após a “cotrecho”.

A coluna “cotrecho” é ignorada na ordenação. Logo, a Q_wit_1 será sempre a primeira coluna após a “cotrecho”.

Os 23 cenários referem-se a 1 cenário de vazão anual, 12 vazões mensais, 6 vazões bimestrais e 4 vazões trimestrais